Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Операционные системы»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Поиск лучшего планировщика ввода-вывода»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250

_______________________

(подпись)

Проверил:

Ханов Артур Рафаэльевич, преподаватель ФБИТ

___________________________________

(отметка о выполнении)

___________________________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

Содержание

Упрощённый вариант	3

Усложнённый вариант	7

- Упрощённый вариант

Сначала получим список планировщиков:

Запуск тестов base_test.sh:

DISC="nvme0n1"; \

for T in none mq-deadline kyber bfq; do \

echo $T > /sys/block/$DISC/queue/scheduler; \

cat /sys/block/$DISC/queue/scheduler; \

sync && /sbin/hdparm -tT /dev/$DISC $$ echo "----"; \

sleep 15; \

done

По результатам тестов видно, что kyber показал наибольшую производительность в буферизации. Однако этот тест не показывает реальные результаты работы планировщиков. Проведём второй тест с использованием утилиты fio. Она позволит эмулировать настоящую нагрузку.

Код fio_test.sh:

DISK="nvme0n1"

SCHEDULERS=$(cat /sys/block/$DISK/queue/scheduler | sed 's/[][]//g')

echo "=============================================="

echo "Тестирование планировщиков для диска: $DISK"

echo "Доступные планировщики: $SCHEDULERS"

echo "=============================================="

for SCHED in $SCHEDULERS; do

echo ""

echo ">>> Переключение на планировщик: $SCHED"

echo $SCHED > /sys/block/$DISK/queue/scheduler

echo "Запуск теста FIO (Random Read/Write 70/30)..."

OUTPUT=$(fio --name=test_sched \

--filename=./fio_test_file \

--size=1G \

--ioengine=libaio \

--direct=1 \

--rw=randrw \

--rwmixread=70 \

--bs=4k \

--iodepth=32 \

--numjobs=1 \

--runtime=20 \

--time_based \

--group_reporting \

--output-format=json)

READ_IOPS=$(echo "$OUTPUT" | grep -A 10 '"read" :' | grep "iops" | head -1 | awk -F': ' '{print $2}' | awk -F',' '{print $1}')

WRITE_IOPS=$(echo "$OUTPUT" | grep -A 10 '"write" :' | grep "iops" | head -1 | awk -F': ' '{print $2}' | awk -F',' '{print $1}')

LATENCY=$(echo "$OUTPUT" | grep -A 40 '"clat_ns" :' | grep "mean" | head -1 | awk -F': ' '{print $2}' | awk -F',' '{print $1}')

LAT_MS=$(echo "scale=3; $LATENCY / 1000000" | bc)

echo "----------------------------------------------"

echo "РЕЗУЛЬТАТ ($SCHED):"

echo "  Read IOPS:  $READ_IOPS"

echo "  Write IOPS: $WRITE_IOPS"

echo "  Latency:    $LAT_MS ms (средняя)"

echo "----------------------------------------------"

rm ./fio_test_file

sleep 3

done

Результаты занесём в таблицу:

| Планировщик | IOPS (Чтение) | IOPS (Запись) | Latency (ср.) |
| --- | --- | --- | --- |
| none | 28 600 | 12 268 | 0.788 мс |
| kyber | 25 958 | 11 142 | 0.906 мс |
| mq-deadline | 25 094 | 10 770 | 0.946 мс |
| bfq | 21 809 | 9 359 | 1.076 мс |

Вывод:

По итогам лучший результат показал планировщик none. Для NVME диска лучшими планировщиками считаются none и kyber, что доказывают практические тесты и расчёты. Наихудшую производительность показал bfq, который больше подходит для медленных HDD.

- Усложнённый вариант

Для усложнённого варианта создадим модуль для ядра, который будет делать искусственную задержку, то есть будем ждать какое-то время при каждом запросе.

Код lab4_module.c:

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/kprobes.h>

#include <linux/blk-mq.h>

#include <linux/delay.h>

static struct kprobe kp = {

.symbol_name = "blk_mq_start_request",

};

static int handler_pre(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs)

{

udelay(10);

static unsigned long last_log = 0;

if (jiffies - last_log > HZ * 2) {

printk(KERN_INFO "LAB4_KERNEL: [IO-PROBE] Задержка внесена! Диск работает.\n");

last_log = jiffies;

}

return 0;

}

static int __init lab4_init(void) {

kp.pre_handler = handler_pre;

return register_kprobe(&kp);

}

static void __exit lab4_exit(void) { unregister_kprobe(&kp); }

module_init(lab4_init);

module_exit(lab4_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

Код Makefile:

obj-m += lab4_module.o

all:

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

clean:

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

Добавим этот модуль в ядро командой:

sudo insmod lab4-module.ko

Теперь при повторном запуске теста из предыдущего упрощённого варианта с fio получаем следующие результаты:

| Планировщик | IOPS (Чтение) | IOPS (Запись) | Latency (ср.) |
| --- | --- | --- | --- |
| none | 18 392 | 7 909 | 1.267 мс |
| kyber | 17 491 | 7 522 | 1.337 мс |
| mq-deadline | 17 313 | 7 446 | 1.337 мс |
| bfq | 15 732 | 6 756 | 1.476 мс |

Вывод:

Как мы видим none по-прежнему лидирует, однако результаты стали гораздо хуже, чем в предыдущем тесте. Падение производительности около 30%, что довольно ожидаемо. То есть модифицирование планировщика на уровне ядра сработало.